def calculate_checksum(input_data):

def wrap_around_sum(value):

# Wraps the sum if it's larger than 16 bits

while value >> 16:

value = (value & 0xFFFF) + (value >> 16)

return value

# Convert ASCII input to hexadecimal values

ascii_hex = input_data.encode('utf-8').hex()

print(f"\nASCII Hexadecimal: {ascii_hex.upper()}")

# Convert hex string to 16-bit words

words = [int(ascii_hex[i:i + 4], 16) for i in range(0, len(ascii_hex), 4)]

# Initialize checksum calculation

partial_sum = 0

print("Partial Sums:")

for word in words:

partial_sum += word

partial_sum = wrap_around_sum(partial_sum)

print(f"{partial_sum:04X}")

# Print wrapped sum before calculating checksum

wrapped_sum = wrap_around_sum(partial_sum)

print(f"\nWrapped Sum: {wrapped_sum:04X}")

# One's complement of the final sum to get the checksum

checksum = ~wrapped_sum & 0xFFFF

print(f"Final Checksum: {checksum:04X}")

return checksum

# Accept user input

input_data = input("Enter the ASCII string: ")

checksum = calculate_checksum(input_data)